Cenová a technická špecifikácia Predmetu plnenia, termíny uskutočnenia opráv

Obchodné meno uchádzača:  	.................................................................

Adresa alebo sídlo uchádzača: 	.................................................................

Názov predmetu zákazky: 	                                             87395  -   Dynamo budič DT 701-4 / DT 706-4      - OPRAVA

I,	Cena za normohodinu práce

| Operácia | Cena celkom v € bez DPH |
| --- | --- |
| Cena za 1 Nhod práce |  |

II,	Cena opravy

| Operácia |  |  | Práca v € bez DPH | Materiál v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Základný rozsah |  | 1 celok | X | X | X |
| 1. | Rozloženie všetkých hlavných časti točivých strojov (demontáž ložiskových štítov, ložísk, rotora, zberného ústrojenstva...) | 1 celok |  |  |  |
| 2. | Čistenie a umytie jednotlivých časti po rozložení | 1 celok |  |  |  |
| 3. | Kontrola technického stavu a rozmerová kontrola jednotlivých dielov | 1 celok |  |  |  |
| 4. | Kontrola izolačného stavu vinutí | 1 celok |  |  |  |
| 5. | Kontrola stavu priechodiek prívodných káblov a prepojok zberného ústrojenstva | 1 celok |  |  |  |
| 6. | Kontrola zberného ústrojenstva, izolátorov a držiakov uhlíkov s nastavením pritlaku uhlíkových kief | 1 celok |  |  |  |
| 7. | Kompletná výmena uhlíkov | 1 celok |  |  |  |
| 8. | Kontrola a zriadenie závitových časti | 1 celok |  |  |  |
| 9. | Premeranie ovality, presústruženie a prešábrovanie komutátora | 1 celok |  |  |  |
| 10. | Kontrola stavu a upevnenia statorových cievok, kontrola vývodu pólových cievok a prepojok | 1 celok |  |  |  |
| 11. | Defektoskopická kontrola hriadeľa na trhliny | 1 celok |  |  |  |
| 12. | Výmena ložísk | 1 celok |  |  |  |
| 13. | Kontrola mazania ložísk | 1 celok |  |  |  |
| 14. | Rozmerová kontrola ložiskových štítov a labyrintov | 1 celok |  |  |  |
| 15. | Obnova izolačného náteru | 1 celok |  |  |  |
| 16. | Vysušenie točivého stroja v sušičke | 1 celok |  |  |  |
| 17. | Vyváženie rotora | 1 celok |  |  |  |
| 18. | Zloženie točivého stroja, naplnenie maziva | 1 celok |  |  |  |
| 19. | Premeranie, zábeh a skúška na skúšobni spojená s vystavením meracieho protokolu v zmysle predpisu V 98/48 | 1 celok |  |  |  |
| 20. | Obnova povrchového náteru | 1 celok |  |  |  |
| 21 | Doprava z RD Žilina do miesta opravy a späť | 1 celok |  |  |  |
| A) Základný rozsah spolu: (bod A, položka 1 až 21) |  | 1 celok |  |  |  |
| B) Operácie nad základný rozsah |  |  | X | X | X |
| 1. | Previnutie rotora | 1 celok |  |  |  |
| 2. | Výmena hriadeľa rotora | 1 celok |  |  |  |
| 3. | Výmena držiaka uhlíkov (kompletná sada, + prepojky | 1 celok |  |  |  |
| 4. | Výmena izolátora držiaka uhlíkov kompletná sada, | 1 celok |  |  |  |
| 5. | Preizolovanie cievky | 1 celok |  |  |  |
| 6. | Oprava uloženia ložísk vo vekách na výrobný rozmer | 1 celok |  |  |  |
| 7. | Oprava uloženia ložísk na hriadeli rotora na výrobný rozmer | 1 celok |  |  |  |
| 8. | výmena komutátora | 1 celok |  |  |  |
| 9. | Výmena prívodných káblov | 1 celok |  |  |  |
| 10. | Kompletné previnutie - rotor a stator | 1 celok |  |  |  |
| B) Operácie nad základný rozsah spolu: (bod B, položka 1 až 10) |  | 1 celok |  |  |  |

| Popis |  | Práca v € bez DPH | Materiál v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH | Navrhovaný termín ukončenia opravy 1) | Maximálny termín ukončenia opravy 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Základný rozsah (vrátane dopravy z RD Žilina do miesta opravy a späť) | 1 celok |  |  |  |  | 10 |
| - Operácie nad základný rozsah | 1 celok |  |  |  |  | 10 |
| Cena za vybrané operácie opravy - celkom (bod A spolu + bod B spolu ): | 1 celok |  |  |  | X | X |

Vysvetlenie: 
	Navrhovaný termín ukončenia opravy 1) – Uvádzajte v kalendárnych dňoch.
	Maximálny termín ukončenia opravy 2) – Je uvedený v kalendárnych dňoch. Ide o maximálny termín trvania  opravy daného celku/ND požadovaný vyhlasovateľom.

Dátum:

.........................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača*)

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať  v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.